建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     溧水秦淮加油站改造项目

建设单位（盖章）：  中油溧水石油化工有限公司

编制日期：           2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	67

附表	68

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 溧水秦淮加油站改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-3201176-89-01-700075 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李源 | 联系方式 | 13151070667 |
| 建设地点 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道596号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 02 分 37.33 秒， 31 度 40 分 03.36 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 119 加油、加气站 |
| 建设性质 | £新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南京市溧水区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.375% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是： 已改造完成 | 用地（用海） 面积（m2） | 3333.33 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《南京市溧水区城乡总体规划（2015-2030）》 审批机关：溧水区人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目为加油站建设项目。结合《南京市溧水区城乡总体规划（2015-2030）》， 项目所在地块位于城市建成区，属于商业用地，符合城市总体规划要求 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业及相关政策相符性分析 本项目与产业政策相符性分析具体见表1-1。 表1-1 项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合情况. 1; 《产业结构调整指导目录》（2024年本）; 本项目加油站改造项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制、淘汰类项目。; 符合. 2; 《环境保护综合名录（2021年版）》; 本项目产品不属于“两高”产品名录; 符合. 3; 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》; 对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目产品不属于“两高”产品名录产品，因此本项目不属于两高项目。; 符合. 4; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 本项目不在负面清单内; 符合. 5; 《产业发展与转移指导目录（2018年本）》; 本项目不属于引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业; 符合. 本项目与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相符性具体见表1-2。 表 1-2 与指南相符性分析一览表 名称; 指南要求; 本项目情况; 相符性. 双层 罐设 施; 埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐; 本项目油罐为双层油罐，内层采用Q235B钢板，外层采用玻璃钢; 相符. 双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156）的规定; 本项目罐体结构设计符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的规定; 相符. 与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定; 本项目油罐外表面防腐设计符合《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定; 相符. 双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法; 本项目定期按照《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法开展渗漏检测。; 相符. 防渗 池设 置; 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池; 地下储油罐周围已设计防渗漏检查孔及检查通道，本项目采用双层油罐，故可不设防渗池; 相符. 应急 响应; 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向生态环境主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施; 本项目针对作业现场、油罐区跑、冒、滴、漏、加油机火灾、卸油区火灾、加油站油罐区火灾、加油站电器火灾、加油站车辆火灾等事故均制定有事故应急措施; 相符. 本项目与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相符性分析见表1-3。 表 1-3 与标准相符性分析一览表 名称; 标准要求; 本项目情况; 相符性. 卸油 油气 排放 控制; 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm; 本项目采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm; 相符. 卸油和油气回收接口应安装 DN100mm 的截流阀、密封式快速接头和帽盖; 本项目卸油和油气回收接口安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖; 相符. 连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接; 本项目连接软管采用 DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接; 相符. 所有油气管线排放口应按 GB50156的要求设置压力/真空阀; 本项目油气管线排放口按GB50156的要求设置压力阀; 相符. 连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm; 本项目地下管线坡向油罐，坡度大于1%，管线直径大于DN50mm; 相符. 未采取加油和储油油气回收技术措施的加油站，卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封， 保证卸油产生 的油气密闭置换到油罐汽车车罐内; 本项目设置油气回收系统; 相符. 储油 油气 排放 控制; 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联结的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于 750Pa时不漏气; 本项目油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头保证小于750Pa时不漏气; 相符. 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统; 本项目埋地油罐内带液位仪，采用电子式液位计; 相符. 应采用符合相关规定的溢油控制措施; 项目按相关规定采用防溢流阀等溢油控制措施; 相符. 加油 油气 排放 控制; 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集; 本项目的油气回收系统是采用真空辅助方式密闭收集的; 相符. 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%; 本项目油气回收管线坡度大于1%; 相符. 新、改、扩建的加油站在油气管线上覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入 10L 汽油并检测液阻; 本项目拟在油气管线上覆土、地面硬化施工之前，向管线内注入10L汽油并检测液阻; 相符. 加油软管应配备拉断截止阀， 加油时应防止溢油和滴油; 本项目加油软管配备拉断截止阀; 相符. 应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查; 运营过程中按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查; 相符. 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油; 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不再向油箱内加油; 相符. 二、用地规划相符性分析 本项目与用地规划相符性分析具体见表1-4。 表1-4 项目与国家及地方用地规范相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合情况. 1; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目所在地位于南京市溧水区永阳街道秦淮大道596号，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止类。; 符合. 2; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目所在地位于南京市溧水区永阳街道秦淮大道596号，不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中限制和禁止类。; 符合. 三、“三线一单”相符性 （1）生态红线相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）结合项目地理位置，本项目与最近的生态空间管控区域秦淮河（溧水区）洪水调蓄区相距5.06km，项目不在管控区内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。对照《江苏省人民政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知苏政发〔2020〕49号》。本项目不突破生态保护红线，与该文件相符。根据《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）及《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函[2023]81号），项目属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH32011720026，相符性分析见表1-5。 表1-5 江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求 管控类别; 重点管控要求; 符合性. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。 （2）优先引入： 江苏溧水经济开发区：电子资讯产业（含消费类电子及家电产业）和精密机械产业。 西区：加工制造业和高新技术产业。 航空产业园(一期):机电、汽车配件、轻纺及现代物流。 航空产业园(二期):航空制造业、现代物流、汽车及零部件制造、电子信息、新型材料。 北片区：南京市产城融合发展示范区、空港枢纽经济区中山水库环绕宜居宜业的生态文明新城、溧水副城区现代综合服务中心区。 团山片区：机械装备制造、食品轻工、汽车 及零部件制造、新型材料、电子信息和软件、生物医药 （3）禁止引入： 江苏溧水经济开发区：含有电镀、表面处理工序，化工、冶炼、水泥、造纸、印染、酿 造等重污染项目。 西区：铅锡软膏管、药用天然胶塞及生产国家明令限制和淘汰的产品或使用国家明令限制和淘汰的工艺的食品药品加工类企业。 航空产业园（一期）：电镀表面处理类企业以及生产国家明令限制和淘汰的产品或使用 国家明令限制和淘汰的工艺的机电类企业； 造纸、印染、印花、制革、化纤（化学合成 法）、酒精、酿造以及生产国家明令限制和淘汰的产品或使用国家明令限制和淘汰的工艺的轻工纺织类企业；工艺落后的家具、工 艺品、体育用品生产；含电镀工艺的家具、 工艺品、体育用品生产；存贮危险化学品；化工、冶金等三类工业。 航空产业园（二期）：化学制浆造纸、制革 、酿造、染料、印染、电镀等污染严重的企 业和项目。 北片区：排放含有持久性有机污染物和含汞 、镉、铅、砷、铬等污染物的研发项目；含P 3、P4生物安全实验室、转基因实验室的专业实验室；含医药、化工类等专业中试内容的研发基地。 团山片区：化学制浆造纸、制革、酿造、染 料、印染、电镀的企业和项目；排放含汞、 砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污 染物的工业项目。; 符合 本项目为加油站项目，符合空间布局约束. 污染物排放管控; （1）严格实施主要污染物总量控制，采取有 效措施，持续减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。 （3）加强重金属污染防控，严禁新增重点行业重点重金属污染物排放。; 符合， 本项目不涉及重金属排放，符合污染物排放控制要求. 资源利用效率要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污 染物排放、资源利用等达到同行业先进水平。 （2）执行国家和省能耗及水耗限额标准。 （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 符合， 本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目. 据上可知，本项目的建设符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函[2023]81号）要求。 （2）环境质量底线 通过现状监测与调查，项目所在区域声环境、地表水环境质量均较好，均可达到相应的环境功能区划要求。根据《2023年南京市生态环境状况公报》中相关内容，项目所在区域环境空气中O3指标不达标，区域环境空气质量目前不达标。项目所在地大气环境质量处于不达标区。针对所在区域不达标区的现状，以改善环境空气质量为核心，按照“盯大户、查高值、控源头、降扬尘、强执法、促整改、抓联动”的治气路径，制定年度大气计划和分领域工作要点，形成九大类60条具体治气举措。按月下达目标任务，实施逐月攻坚、每月排名。形成层层落实、同频共振、合力治气的良好态势。主要措施为：政策措施、VOCs专项治理、重点行业及工业园区整治、移动源污染防治、扬尘源污染管控、餐饮油烟防治、秸秆禁烧、应急管控及环境质量保障。通过以上措施大气环境得到进一步改善。本项目运营过程中会产生的废气、废水、噪声等，通过采取相应的污染防治措施，各类污染物可达标排放，固废委托有资质单位进行处置不外排，不会突破所在区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中用水来自自来水管网，电能由当地电网提供，本项目所在地为供应设施用地，本项目不超出当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类和限制准入类项目。 四、与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》相符性分析 本项目不属于《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中规定的禁止项目，符合相关要求。 表1-6与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》相符性分析 序号; 条例; 本项目情况; 符合情况. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目，不属于过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不违法利用、占用长江流域河湖岸线。不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目未在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于严重过剩产能行业的项目。不属于高耗能高排放项目。; 符合. 五、与《〈长江经济带发展负面清单指南〉 江苏省实施细则（试行）》的相符性分析 表1-7 与《〈长江经济带发展负面清单指南〉 江苏省实施细则（试行）》相符性分析 序号; 类别; 条例; 本项目情况; 符合情况. 1; 河段利用与岸线开发; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目为加油站项目，不属于码头项目，不属于过长江干线通道项目，符合要求。; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内，符合要求。; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，符合要求。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，符合要求。; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在岸线保护区内，不在岸线保留区内，不在长江干支流，不在河段保护区、保留区内，符合要求。; 符合. 6; 区域活动; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，符合要求。; 符合. 7; 禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产业转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。; 本项目不在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内，符合要求。; 符合. 8; 禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 本项目不在距离长江干流岸线3公里范围内，符合要求。; 符合. 9; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目，符合要求。; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。不属于高污染项目，符合要求。; 符合. 11; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目，符合要求。; 符合. 12; 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。; 本项目不在化工集中区，不属于化工项目，符合要求。; 符合. 13; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目不属于化工项目，符合要求。; 符合. 14; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不在太湖流域一、二、三级保护区内，符合要求。; 符合. 15; 产业发展; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目，符合要求。; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，不属于农药、医药和染料中间体化工项目，符合要求。; 符合. 17; 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 本项目不属于合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目，符合要求。; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工、独立焦化项目，符合要求。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目，符合要求。; 符合. 20; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目，符合要求。; 符合. 六、与江苏省主体功能区规划相符性分析 对照《江苏省主体功能区规划》，本项目所在地不属于禁止开发区域，符合江苏省主体功能区规划的要求。 七、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 表1-8 与苏环办〔2019〕36号文相符性分析 具体内容; 本项目情况; 符合情况. 一、有下列情形之一的，不予批准：(1)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；(2)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；(3)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；(4)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；(5)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; (1)建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；(2)项目所在区域的声环境、地表水的环境质量均较好，均可达到相应的环境功能区划要求；环境空气经南京市人民政府采取整改措施整改后，可达到相应的环境功能区划要求；(3)建设项目采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；(4)本次针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；(5)本项目基础资料数据详实，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目不在优先保护类耕地集中区，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 符合. 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目将在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 符合. 四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; （1）本项目符合规划环评结论及审查意见的项目环评。（2）项目所在地无对同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象。（3）项目所在区域的声环境、地表水的环境质量均较好，均可达到相应的环境功能区划要求；环境空气经南京市人民政府采取整改措施整改后，可进一步得到改善。本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，也不属于化工项目。; 符合. 六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。; 本项目未建设燃煤自备电厂。; 符合. 七、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目不生产和使用高VOCs原辅料，符合要求。; 符合. 八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不属于化工项目，且未在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 符合. 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目危废委托有资质单位进行处置，合理处置不外排。; 符合. 十一、(1)禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。(2)禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。(3)禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。(4)禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。(5)禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于以上不符合要求的项目。; 符合. 八、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 生态环境部于2019年6月26日发布了《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号），重点行业治理任务第五条对油品储运销VOCs综合治理提出了具体要求。本项目与治理方案相符性分析见表1-13。 表1-13《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 加油站相关综合治理方案要求; 本站情况; 符合性. 加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。; 本项目加油站汽油卸油、加油采取汽油油气回收系统; 符合. 埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。; 项目采用电子液位仪进行汽油密闭测量; 符合. 规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。; 企业将聘请第三方检测机构，半年检测一次汽油加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻; 符合. 重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。; 本项目汽油销售量4000t/a，小于5000t/a，无需安装在线监控设备; 符合. 根据上表分析，本项目加油站已落实《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中提出的各项针对加油站的综合治理措施。加油站应根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中“附件3 中VOCs 治理台帐记录要求”中“加油站”项进一步完善日常台帐记录工作，日常管理检查时根据“附件4 油品储运销VOCs 治理检查要点”中“加油站”项完善日常检查工作。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 一、项目来源 中油溧水石油化工有限公司位于南京市溧水区永阳街道秦淮大道596号，2011年公司委托编制的《中油溧水石油化工有限公司秦淮加油站迁建项目环境影响报告表》于2012年10月8日通过了溧水县环境保护局的批复（溧环审【2012】198号），2019年3月20日该项目通过了竣工环境保护验收。 鉴于城市化进程加快、人民生活水平提高，私家车保有量增加，原有年销售成品油约800吨已经不满足需求，中油溧水石油化工有限公司于2024年投资8000万元在现有加油站场地将原有4个20立方米储罐改造为4个30立方米储罐、四枪加油机更换为六枪加油机，并增加洗车机一台，项目建成后年可销售成品油4500吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“五十、社会事业与服务业 119 加油、加气站，城市建成区新建、扩建加油站；”类别，应编制报告表。 二、项目概况 项目名称：溧水秦淮加油站改造项目； 单位名称：中油溧水石油化工有限公司； 项目地址：南京市溧水区永阳街道秦淮大道596号； 建设内容及规模：将原有4个20立方米储罐改造为4个30立方米储罐，现有项目年销售成品油约800吨，本次改扩建项目建成后年预计销售成品油4500吨； 建设性质：改扩建； 占地面积：3333.33m2； 总投资：总投资8000万元； 职工人数：本项目现有项目员工6人，本次新增2人，改扩建后共计8人； 生产制度：年运行365天，采用三班制生产，每班8小时，年运行8760小时。 三、主体工程及产品方案 项目建设内容为汽油、柴油销售及相关设施建设。项目占地3333.33m2，利用现有站房建筑面积435.12m2，罩棚面积617.5m2。本次改建项目将原有4个20立方米储罐改造为4个30立方米储罐，同时新增洗车区与换油区，项目建成后年预计销售成品油4500吨； 项目改建后建构筑物一览表见表2-1。 表2-1 建构筑物一览表 序号; 现有项目; 改建后; 备注. 名称; 单位; 数量; 数量. 1; 加油机; 台; 4; 4; 原4机4枪，共16枪；改4机6枪，共24枪。. 2; 地下双层SF汽油罐; 个; 3; 3; 将现有20m3/个油罐改为30m3/个，分别为92#、95#、98#汽油. 3; 地下双层SF柴油罐; 个; 1; 1; 将现有20m3/个油罐改为30m3/个，0#柴油. 4; 密闭卸油点; 处; 1; 1; 不变. 5; 通气管; 个; 4; 4; 不变. 6; 站房; m2; 435.12; 435.12; 不变. 7; 罩棚; m2; 617.5; 617.5; 不变. 8; 洗车区; m2; /; 20; 本次新增. 9; 换油房; m2; /; 20; 本次新增. 10; 危废仓库; m2; /; 10; 本次新增. 本项目汽油及柴油储罐采用卧式地埋式钢制地下储罐，改建后油罐单个容积最大为30m3，满足《汽车加油加气设计与施工规范（GB50156-2012）2014修订》“当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于或等于90m3时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3”的规定。本项目油罐采用钢制卧式油罐，油罐顶部覆土0.5m，油罐周围回填干净沙子并填实。所采用的储罐符合国家现行标准《钢制压力容器》GB150、《低温绝热压力容器》GB18442和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004的有关规定，油罐量油孔设带锁的量油冒，其下部的结合管向下延伸至距罐底0.2m处。 本项目埋地加油管道采用双层管道，设计要求符合《汽车加油站加气站设计与施工规范》（GB50516-2012，2014年修订）。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）文件，加油站等级划分如下表： 表2-2 加油站的等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; ≤50. 二级; 90<V≤150; ≤50. 三级; ≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 注：1、柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 2、当油罐总容积大于90 m3时，油罐单罐容积不应大于50 m3，当油罐总容积小于或等于90m3时，油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。 本项目油罐总容积为120m3，折合为汽油后的总容积为105m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中“加油站等级划分标准”的相关规定可知，经本次改造后本站属于二级加油站。 同时根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）加油站选址安全距离如下表： 表2-3 汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离 站内汽油设备. 站外建（构）筑物; 地埋油罐; 加油机、通风管口. 有卸油和加油油气回收系统; 实际距离; 有卸油和加油油气回收系统; 实际距离. 重要公共建筑物; 35m; /; 35m; /. 明火或散发火花的地点; 17.5m; /; 12.5m; /. 民用建筑及其他建筑; 一类; 14m; /; 11m; /. 二类; 11m; /; 8.5m; /. 三类; 8.5m; 170m; 7m; 170m. 室外变配电站; 15.5m; /; 12.5m. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5m; 12m; 5m; 12m. 次干路、支路; 5m; /; 5m. 架空通讯线; 5m; /; 5m; /. 架空电力线路; 无绝缘层; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; /; 6.5m; /. 有绝缘层; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; /; 5m; /. 表2-4 柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离 站内柴油设备. 站外建（构）筑物; 地埋油罐; 加油机、通风管口. 二级站; 实际距离; 二级站; 实际距离. 重要公共建筑物; 25m; /; 25m; /. 明火或散发火花的地点; 12.5m; 170m; 12.5m; 170m. 民用建筑及其他建筑; 一类; 6m; /; 6m; /. 二类; 6m; /; 6m; /. 三类; 6m; 170m; 6m; 100m. 室外变配电站; 12.5m; /; 12.5m; /. 城市道路; 快速路、主干路; 3m; 35m; 3m; 20m. 次干路、支路; 3m; /; 3m. 架空通讯线; 5m; /; 5m; /. 架空电力线路; 无绝缘层; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; /; 6.5m; /. 有绝缘层; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; /; 5m; /. 由表2-3、表 2-4可知，本项目距离最近的敏感目标为东侧的宏进·锦绣家园，距离约为65米，大于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中二级加油站中设置的6米安全距离。本项目安全防火距离合理。建设单位应把储油设施的防爆、防火工作放在首位并按照消防法规定的相关规定，落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火灾。 3、产品方案及主要原辅材料 改建后项目产品方案见表2-5。 表2-5 产品方案表 序号; 物料名称; 单位; 销售量; 存储方式; 来源及运输方式. 产品; 92#汽油; 吨/年; 2000; 1个30m3地埋式双层SF油罐; 油库/汽运. 95#汽油; 吨/年; 1500; 1个30m3地埋式双层SF油罐. 98#汽油; 吨/年; 500; 1个30m3地埋式双层SF油罐. 0#柴油; 吨/年; 500; 1个30m3地埋式双层SF油罐. 汽油、柴油质量标准见表2-6、2-7。 表2-6 车用汽油国家标准（GB17930-2016） 项目; 92#; 95#; 98#. 研究法辛烷值（RON） ≥; 92; 95; 98. 抗暴指数（RON+MON）/2 ≥; 87; 90; 93. 铅含量（g/L） ≤; 0.005. 实际胶质（mg/100ml） ≤; 5. 诱导期（min） ≥; 480. 硫含量 d/（mg/kg） ≤; 10. 硫醇（博士实验）; 通过. 铜片腐蚀（级） ≤; 1. 水溶性酸或碱; 无. 机械杂质及水分; 无. 苯含量（%，体积分数） ≤; 0.8. 芳烃含量（%，体积分数） ≤; 35. 烯烃含量（%，体积分数） ≤; 18; 15. 氧含量（%，质量分数） ≤; 2.7. 甲醇含量（%，质量分数） ≤; 0.3. 锰含量（%，质量分数） ≤; 0.002. 铁含量（%，质量分数） ≤; 0.01. 表2-7 车用柴油国家标准（GB19147-2016） 项目; 0#. 氧化安定性/（总不溶物）（mg/100ml） ≤; 2.5. 硫含量（mg/kg） ≤; 10. 10%蒸余物残炭（质量分数）/% ≤; 0.3. 灰分（质量分数）/% ≤; 0.01. 铜片腐蚀（50℃ , 3h）/级 ≤; 1. 水分（体积分数）/% ≤; 痕迹. 机械杂质; 无. 润滑性 磨痕直径（60℃) /μm ≤; 460. 多环芳烃含量（质量分数）/% ≤; 11. 运动黏度（20℃) /（mm2/s） ≤; 3.0~8.0. 凝点/℃ ≤; 0. 冷滤点/℃ ≤; 4. 闪点（闭口）/℃ ≤; 60. 着火性十六烷值 ≥; 51. 着火性十六烷指数 ≥; 46. 本项目主要原辅材料理化性质、毒性毒理及危险特性见表2-8。 表2-8 主要原辅材料理化性质、毒性毒理及危险特性 名称; 理化特性; 毒性毒理; 燃烧爆炸性. 汽油; 淡黄色易挥发液体，组成C5~C12。硫含量少，腐蚀性少，抗氧化安定性能好，蒸发性能好，不溶于水，溶于无水乙醇、乙醚、氯仿和苯等，闪点:-50℃、熔点<-60℃、沸点40～200℃、密度:相对密度(水=1)0.70～0.79、相对密度(空气=1)3.5。; 属低毒类; 易燃液体. 柴油; 柴油主要由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2-60g/kg）、氮＜1g/kg＝及添加剂组成的混合物。白色或淡黄色液体，相对密度0.85.熔点-29.56℃，沸点180-370℃，闪点55℃以上，不溶于水，遇热、火花、明火易燃。; 属低毒类; 可燃液体. 拟建项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表2-9 拟建项目主要原辅材料及动力消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量. 一、原料. 1; 汽油; t/a; 4000. 2; 柴油; t/a; 500. 二、动力. 1; 水; m3/a; 657.5. 2; 电; 万kW·h/a; 8. 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-10。 表2-10 主要生产设备表 名 称; 现有项目; 改扩建后; 备注. 规格型号; 数量; 规格型号; 数量. 加油机; 四枪; 4台; 六枪; 4台; 本次改为六枪. 柴油罐; SF双层罐，20m3; 1个; SF双层罐，30m3; 1个; 本次改为30m3. 汽油罐; SF双层罐，20m3; 3个; SF双层罐，30m3; 3个. 潜油泵; --; 1套; --; 1套; --. 液位仪; --; 4套; --; 4套; --. 液位仪控制柜; --; 1套; --; 1套; --. 卸油油气回收装置; --; 1套; --; 1套; --. 加油油气回收装置; --; 4套; --; 4套; --. 双层罐渗漏报警器; --; 1套; --; 1套; --. 洗车机; --; --; 洗车机尺寸5.5m*2.48m*2.3m，具备智能引导系统，引导用户至指定位置停车洗车，并配有全车风干系统; 1台; 本次新增. 汽车机油换油装置; --; --; --; 1套; 本次新增. 5、公用及辅助工程 本次改建项目除了将现有4个20立方米油储罐改造为4个30立方米储罐外，并新增洗车区、换油区，其余公辅工程保持不变，公用及辅助工程详见表2-11。 表2-11 公用及辅助工程一览表 类别; 工程名称; 现有项目工程规模; 本次改建后; 备注. 主体工程; 加油站; 站房; 依托现有; 综合用房，建筑面积435.12m2. 罩棚; 依托现有; 占地面积617.5m2. 油罐区，1个20m3柴油罐，1个20m3 92#汽油罐，1个20m3 95#汽油罐，1个20m3 98#汽油罐; 1个30m3柴油罐，1个30m3 92#汽油罐，1个30m3 95#汽油罐，1个30m3 98#汽油罐; /. 加油区; 依托现有; 4台加油机（24枪）. 洗车区; 建筑面积为20m2; 每日洗车约25辆，本次新增. 公用工程; 配电; 6.8万度/年; 8万度/年; 来自市政电网. 给水; 1095吨/年; 657.5吨/年; 来自市政自来水管网. 排水; 526吨/年; 979吨/年; 排入南京溧水秦源污水处理有限公司处理. 消防; 消防铲4把、消防桶4个、消防毯5条、灭火器15个、消防沙2m3等; 依托现有; 满足环境要求. 环保工程; 废气治理; 油气回收装置; 依托现有; 4套油气回收装置（3套加油油气回收装置、1套卸油油气回收装置）. 生活废水; 化粪池10m3; 依托现有; 满足环境要求. 洗车废水; /; 隔油池1m3+三级沉淀池 10m3; 满足环境要求. 初期雨水; 沉淀池9m3; 依托现有; 满足环境要求. 噪声; 采用低噪设备、建筑隔声、限制鸣笛等; 采用低噪设备、建筑隔声、限制鸣笛等; 厂界达标. 固废; 垃圾桶; 垃圾桶; 满足环境要求. 每5年清罐产生的废油、油渣由有资质单位当场托运，站区内不存放; 本次新增10m2的危废仓库; 满足固废管理要求. 地下水防治措施; 双层罐，储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内; 依托现有; 满足环境要求. 风险; 设置一个9m3沉淀池、双层罐渗漏报警器1套等; 依托现有; 满足环境要求. 6、工作制度 本加油站现有6人，本次新增2人，本次改扩建后共计8名工作人员，年工作365天，三班制运营，8小时/班，年运行8760小时。 - 用水 本次扩建项目主要用水为生活用水、洗车用水，用水量为120m3/a。 南京溧水秦源污水处理有限公司 657.5 生活用水 自来水 化粪池 360 110 88 88 图2-1 本次扩建项目水平衡图 单位：m3/a 洗车用水 547.5 438 隔油+沉淀 438 109.5 改扩建后全厂用水量为1095m3/a。 南京溧水秦源污水处理有限公司 1980 生活用水 自来水 化粪池 洗车用水 109.5 547.5 438 547.5 109.5 438 图2-2 改扩建后全厂水平衡图 单位：m3/a 初期雨水 初期雨水103 隔油+沉淀 438 隔油 438 103 979 7、环保投资 本次项目环保投资总额预计30万元，占总投资的0.375%，具体环保投资概算见表2-12。 表2-12 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 数量; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设 计划. 废气; 油气回收装置; 1套; 利用现有; 厂界达标; 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入运行”. 生活废水; 化粪池; 1套; 利用现有; 经化粪池处理后排入南京溧水秦源污水处理有限公司处理. 初期雨水; 9m3沉淀池; 1套; 利用现有; 经沉淀池沉淀后排入市政雨水管网. 洗车废水; 隔油池1m3，三级沉淀池 10m3; 1套; 5; 本次新增，排入南京溧水秦源污水处理有限公司处理. 噪声; 降噪、隔声; --; 利用现有; 厂界达标. 固废; 垃圾桶; --; 利用现有; 安全暂存. 排污口; 雨污管网及排口; --; 利用现有; --. 地下水防治措施; 双层罐，储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内; --; 20; /. 风险; 双层罐渗漏报警器1套等; 1个; 5; /. 合计; 30; --. 8、平面布置及合理性分析 本项目包括营业区、加油区、埋地油罐区及其他辅助区域。站房位于地块西部，加油棚在其中间，埋地油罐区位于地块中间，罩棚地下。洗车区、换油区位于项目西侧，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5章“总平面布置”要求：“5.0.1车辆入口和出口应分开设置。5.0.3作业区与辅助服务区之间应有界线标识。”本项目车辆出入口分卡设置，进车口位于北侧，出车口位于南侧；项目加油区、卸油区、站房、洗车房等均设有接线标识，项目平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，项目平面布置详见附图三。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节 一、施工期工艺流程简述： 本项目为改建加油站，主要对地下油罐进行扩容改造，施工期较短，现已改造完成，对环境影响较小。 二、营运期工程分析 1、建设项目工艺流程及产污环节见下图： 图2-3 加油站工艺流程及产污环节图 2、项目工艺流程简述： 该加油站主要进行汽油和柴油的销售，采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先通过卸油口卸到储油罐中；有车辆需要加油时，加油机本身自带的潜泵会将 油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油，加油枪采用自封式加油枪，加油枪流量≤60L/min。 加油站储油、加油工艺较为简单，可能引起环境污染的环节主要为产品储存和车辆 加油时，储油油罐和汽车油箱因大、小呼吸而产生有机废气（以非甲烷总烃计）。 本项目针对汽油卸油、加油和储存过程配置了三次油气回收系统（柴油无油气回收系统），具体操作如下： 一次油气回收：一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油 气收集到油罐车内，运回储油罐进行油气回收处理的过程。在槽车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油槽车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油槽车内，达到收集油气的目的。待卸油结束，地下储罐与油槽车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 二次油气回收：二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到 储油罐内。加油机加油枪连接油气回收软管，加油后剩余油气经加油机的油气回收管回收至储罐内。 三次油气回收：三次油气回收系统是指在油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，将油罐内的油气转化为液态回到集液罐或储油罐中。本站三级油气回收采用吸附法进行回收。 3、三次汽油油气回收工艺 ①一次油气回收 在槽车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油槽车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油槽车内，达到收集油气的目的。待卸油结束，地下储罐与油槽车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 ②二次油气回收 在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到储油罐内。加油机加油枪连接油气回收软管，加油后剩余油气经加油机的油气回收管回收至储罐内。 图2-4 一次、二次油气回收示意图 ③三次油气回收 储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启 动，将油罐内的油气转化为液态回到集液罐或储油罐中。 图2-5 三次油气回收设备示意图 本站采用的三次油气回收装置，是基于吸附风冷法工艺的三次油气回收装 置，可以有效降低地下罐压力，保证排放气体满足要求。主要工作原理： 活性炭吸附法主要是利用了混合气体中各组分与活性炭结合力强弱差别的 原理，不同的吸附剂对各组分的选择性是不同的。当油气与活性炭接触后，油气中的烃组分会进入活性炭的孔隙中被吸附下来，空气和水蒸气则不能被吸附， 从而完成了烃类组分和空气的分离，然后通过真空解吸和风冷降温及液下吸收工艺对吸附的烃分子进行收集，最终完成对油气的回收。 图2-6 活性炭吸附法三次油气回收工艺原理图 油气回收装置由两台活性炭吸附罐、真空泵等设备组成。油罐产生的油气首先进入其中一台吸附罐，其中的烃分子（油蒸气）被吸附罐内装填的活性炭吸附，达标尾气从吸附罐的顶部直接排入大气。当一台罐的活性炭吸附饱和后，系统自动切换至另外一台吸附罐进行吸附，并对已饱和罐进行解吸操作。在解吸过程中，利用真空系统降低活性炭床层的压力，当压力降低到一定程度时，吸附在活性炭中的烃分子在重力作用下“脱离”活性炭。经风冷散热器冷却降温后再次送回埋地罐汽油进行吸收。 根据设备厂商提供的资料，吸附冷却法油气回收装置，主要是通过活性炭对油气分子吸附，通过真空泵解吸回收的工艺。在装置正常运行的情况下，排放的油气浓度≤20g/m3，可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中规定的限值要求。装置活性炭的填充量约40kg，每3-5年更换一次，将委托有资质单位处置。 （3）本次双层罐相关规范要求 本项目拟采用SF双层油罐，SF双层罐是钢制强化玻璃制双层油罐的简称，SF双层罐的结构与性能如下： 1、双层结构，内有0.1mm的空隙，外层FRP玻璃钢保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源。 2、外层FRP玻璃钢不会与地下水、汽油、柴油等物质产生电解腐蚀现象。 3、泄漏检测仪能够24小时全程监控，杜绝污染隐患。同时便于油罐的检测与维护，保护了土壤的原生环境。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 中油溧水石油化工有限公司位于南京市溧水区永阳街道秦淮大道596号，将原有4个20立方米储罐改造为4个30立方米储罐，项目建成后年预计销售成品油4500吨。原环评《中油溧水石油化工有限公司秦淮加油站迁建项目环境影响报告表》于2012年10月8日通过溧水县环境保护局的批复（溧环审【2012】198号），项目于2019年3月20日通过环保验收。 一、现有项目基本情况 现有项目产品方案见表2-12。 表2-12 产品方案表 序号; 物料名称; 单位; 销售量; 存储方式; 来源及运输方式. 产品; 汽油; 吨/年; 600; 3个20m3地埋式双层SF油罐; 油库/汽运. 柴油; 吨/年; 200; 1个20m3地埋式双层SF油罐. 现有项目建构筑物一览表见表2-13。 表2-13 建构筑物一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 加油机; 台; 4; 4台四枪. 2; 地下双层SF汽油罐; 个; 3; 20m3/个油罐. 3; 地下双层SF柴油罐; 个; 1; 20m3/个油罐. 4; 密闭卸油点; 处; 1; /. 5; 通气管; 个; 4; /. 6; 站房; m2; 435.12; /. 7; 罩棚; m2; 617.5; /. 现有项目公辅工程见表2-14。 表2-14 公用及辅助工程一览表 类别; 工程名称; 工程规模; 备注. 主体工程; 加油站; 站房; 综合用房，建筑面积435.12m2. 罩棚; 占地面积617.5m2. 油罐区，1个20m3柴油罐，1个20m3 92#汽油罐，1个20m3 95#汽油罐，1个20m3 98#汽油罐; /. 加油区; 4台加油机（16枪）. 公用工程; 配电; 6.8万度/年; 来自市政电网. 给水; 110吨/年; 来自市政自来水管网. 排水; 88吨/年; 排入南京溧水秦源污水处理有限公司处理. 消防; 消防铲4把、消防桶4个、消防毯5条、灭火器15个、消防沙2m3等; 满足环境要求. 环保工程; 废气治理; 油气回收装置; 4套油气回收装置（3套加油油气回收装置、1套卸油油气回收装置）. 生活废水; 化粪池10m3; 满足环境要求. 初期雨水; 沉淀池9m3; 满足环境要求. 噪声; 采用低噪设备、建筑隔声、限制鸣笛等; 厂界达标. 固废; 垃圾桶; 满足环境要求. 每5年清罐产生的废油、油渣由有资质单位当场托运，站区内不存放; 满足固废管理要求. 地下水防治措施; 双层罐，储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内; 满足环境要求. 风险; 设置一个9m3沉淀池、双层罐渗漏报警器1套等; 满足环境要求. - 项目主要工艺流程图 现有项目工艺流程及产污环节见下图： 图2-6 加油站工艺流程及产污环节图 2、项目工艺流程简述： ①油品：油品均采用油罐车运送至本项目加油站内。 ②卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油罐车与泄油接口、蒸汽回收管口与油罐车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油罐车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因液位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由罐车带回油库。 ③存储：本项目设置4座埋地油罐，1座储存92#汽油、1座储存95#汽油、1座储存98#汽油，1座储存0#柴油。每具油罐均设有液位仪，用于预防溢油事故，有效保障加油站安全。本项目4座油罐全部埋设在地下。 ④加油：加油机为自动税控计量加油，汽油加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。潜油泵将储罐内的油品抽出，通过加油管道输送给带计量的加油机，最后由加油枪加入汽车油箱里，从而实现为汽车油箱加装汽油的作业。 3、汽油油气回收工艺 本项目油气回收系统由卸油油气回收系统、加油油气回收系统组成。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。 三、现有项目污染物产生及排放情况 种类; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量; 排放去向. 大气污染物; 卸油、加油机、油品跑冒滴漏; 非甲烷总烃; 4.6t/a; 4.6t/a; 大气. 水污染物; 生活污水 110t/a; 污染物名称; 产生量; 排放量; 排放去向. COD; 0.033t/a; 0.033t/a; 市政管网. SS; 0.022t/a; 0.022t/a. 动植物油; 0.002t/a; 0.002t/a. 固废; 生活垃圾; 产生量; 处置量; 外排量; 备注. 1.1; 1.1; 0; 环卫清运. - 四、现有项目污染物达标分析 - 废气 - 企业于2024年10月8日开展废气自行监测。 - 根据江苏雁蓝检测科技有限公司出具的检测报告（报告编号：〔2024〕环检（气）字第（W0895-03）号），现有项目废气污染物达标排放。具体分析见下表。 - 表2-15 无组织废气检测结果分析 采样日期; 检测点位及编号; 检测项目; 检测结果; 达标情况. 2024.10.8; 厂界上风向（QW1）; 非甲烷总烃; 0.91; 达标. 厂界下风向（QW2）; 0.80; 达标. 厂界下风向（QW3）; 0.68; 达标. 厂界下风向（QW4）; 0.93; 达标. 根据江苏尚辰检测科技有限公司出具的检测报告（报告编号：HJ-2024-0566）， 表2-16 液阻检测数据分析 加油机号; 液阻最大压力（pa）; 达标情况. 18L/min; 28L/min; 38L/min. 1; 16; 54; 92; 达标. 2; 18; 57; 94; 达标. 3; 25; 63; 101; 达标. 4; 21; 59; 97; 达标. 表2-17 密闭性检测数据分析 油罐组号; 油气空间; 油枪数; 初始压力; 5min剩余压力; 最小剩余压力限值（Pa）; 允许压力下降值; 5min压力下降值; 达标情况. 1#、2#、3#; 45841; 22; 500; 489; 472; /; /; 达标. 此外，对四台加油机各油枪气液比进行检测，气液比在1.00~1.20之间。 综上，现有项目无组织非甲烷总烃排放、油气回收装置气液比、液阻、密闭性满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）。 - 废水 - 现有项目仅排放生活污水，接管至污水处理厂。根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），间接排放的生活污水排放不需要开展自行监测。本次废水达标分析采用现有项目验收监测报告中的数据。 表2-18废水检测数据分析 监测日期; 点位; pH值 （无量纲）; 化学需氧量; 悬浮物; 动植物油. 2019.02.24; 总 排 口; 7.66; 72; 21; 0.30. 7.70; 65; 19; 0.29. 7.62; 70; 21; 0.23. 7.64; 68; 19; 0.30. 2019.02.25; 7.61; 63; 22; 0.35. 7.65; 68; 20; 0.29. 7.67; 75; 18; 0.26. 7.62; 71; 20; 0.28. 日均值（02.24）; 7.62-7.70; 69; 20; 0.28. 日均值（02.25）; 7.61-7.67; 69; 20; 0.30. 二日平均值; 7.61-7.70; 69; 20; 0.29. 执行标准; 6-9; 300; 200; 100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. - 根据检测结果，现有项目废水排放满足污水处理厂接管标准。 - 噪声 - 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），未对加油站厂界噪声提出自行检测要求。本次噪声达标分析采用江苏雁蓝科技有限公司出具的检测报告进行分析，报告编号：（2022）环检（声）字第（W0305-02），具体检测数据见下表。 表2-19 噪声检测数据分析 检测日期; 检测点位; 检测时间; 检测结果. 2022年6月30日; 厂界东侧; 昼间; 60. 夜间; 49. 厂界南侧; 昼间; 58. 夜间; 49. 厂界西侧; 昼间; 59. 夜间; 47. 厂界北侧; 昼间; 59. 夜间; 49. 根据检测结果，现有项目厂界四周噪声质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准要求。 - 现有项目总量达标分析 - 本项目排放的污染物主要为废气（无组织非甲烷总烃）、废水（生活污水）、固废（生活垃圾）、噪声。根据《中油溧水石油化工有限公司秦淮加油站迁建项目环境影响报告表》于2012年10月8日通过溧水县环境保护局的批复（溧环审（2012）198号），本项目污染物年排放总量暂不核定。六、排污许可执行情况 现有项目已于2022年5月25日取得排污许可证，排污许可证书编号为：91320117MA25P0F073001Y 。 - 七、现有项目存在的环境问题及整改措施 - 现有项目已于2019年3月20日通过环保验收，目前运行良好，不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 根据《2024年南京市生态环境状况公报》（上半年），南京市大气环境质量状况如下： 2024 年上半年，南京市环境空气质量较去年同期有所转差。全市环境空气质量优良天数为146 天，同比增加3天，优良率为 80.2%，同比上升1.2 个百分点。其中，优秀天数为 47 天，同比增加 11 天。污染天数为36 天（其中，轻度污染 31 天，中度污染 5 天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5平均值为34.0μg/m3，同比上升 9.7%，达标；PM10平均值为53μg/m3，同比下降10.2%，达标；NO2平均值为 26μg/m3，同比下降3.7%，达标；SO2平均值为 6μg/m3，同比持平，达标；CO 日均浓度第95百分位数为 1.0mg/m3，同比上升11.1%，达标；O3 日最大8小时值第 90 百分位浓度为 177μg/m3，同比上升1.1%，超标天数 25 天，同比减少 3 天。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1条，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，本项目所在区域环境空气质量判定为不达标区域。 项目所在区域为不达标区，针对大气环境不达标的现状，南京市将按照“盯大户、查高值、控源头、降扬尘、强执法、促整改、抓联动”的治气路径，制定年度大气计划和分领域工作要点，形成九大类60条具体治气举措。按月下达目标任务，实施逐月攻坚、每月排名。形成层层落实、同频共振、合力治气的良好态势。完成年度大气污染防治项目1984个，完成低（无）VOCs替代项目150个，完成102台生物质锅炉淘汰或对标整治。推广活性炭质量快速辨别“四看一测”法，开展活性炭吸附设施专项排查，升级“码上换”管理平台，将全市5000余套活性炭吸附设施纳入平台监管。印发《关于进一步加强我市挥发性有机液体储罐排放管理有关措施的通知》，提出“储罐十条”，加强2466个涉VOCs储罐全过程管理。在完成重点加油站三次油气回收改造的基础上，全面推进重点加油站油气排放在线数据联网监控。持续推进全市28家排放大户落实友好减排、深度减排，南京钢铁和梅山钢铁已全面完成全流程超低排放改造。完成涉气产业园区大气综合整治核查和506家重点行业企业深度治理及评估。滚动开展锅炉、工业炉窑排查整治。自2023年7月1日起，实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。淘汰国三柴油货车1130辆。强化重型柴油货车在线监控和黑烟车抓拍。累计推动256家重点用车企业完成门禁生态环境改造联网，国三及以下柴油货车进出量同比下降97%，黑烟车进出量动态清零。印发《关于进一步明确建设工程扬尘污染防治措施的通知》，提出建设工程扬尘污染防治“十达标”新要求。持续开展降尘、道路积尘走航和裸土覆盖遥感监测，按月通报扬尘污染防治工作情况。印发《南京市建设工程扬尘污染防治“红黑榜”评定细则》，发布10期建设工程扬尘污染防治“红黑榜”。开展5轮全市扬尘交叉检查。深入推广使用“码上洗”平台，开展专家帮扶会诊，加强日常巡查，推动餐饮油烟污染规范防治、提质增效。发送《致餐饮经营业主的一封信》和提醒短信，引导餐饮企业强化油烟污染防治。扎实推进夏、秋两季秸秆禁烧专项巡查。落实差别化管理，对符合大气应急减排豁免条件的企业、工地应免尽免。完成重大活动、特定时期生态环境质量保障任务。经以上措施，大气环境得到进一步改善，区域空气环境将得到逐步改善。 2、地表水 2024 年上半年，全市水环境质量总体处于良好水平，其中纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42 个地表水断面水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。 3、声环境 全市区域噪声监测点位 533 个。城区区域环境噪声均值为 55.1dB，同比上升 1.6dB；郊区区域环境噪声均值52.3dB，同比下降 0.7 dB。全市交通噪声监测点位 247 个。城区交通噪声均值为67.1dB，同比下降 0.6 dB；郊区交通噪声均值65.4dB，同比下降 0.4dB。全市功能区噪声自动监测点位20 个。昼间噪声达标率为 95%，夜间噪声达标率为 75.0%。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界50m范围内不涉及声环境保护目标，无需进行现状监测。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目使用加油站地面均已进行硬化，因此不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展环境质量现状调查。 5、生态环境质量 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标见表3-1和表3-2。 表3-1本项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 宏进·锦绣家园; /; /; 居民小区; 二类; 东侧; 65. 表3-2 建设项目其他主要保护目标 环境 要素; 敏感目标名称象; 方位; 距离 （m）; 规模; 环境功能; 备注. 声 环境; 厂界外; 四周; 50; -; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准; 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; /; /; /; /; /; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 土壤; 耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、医院、疗养院、养老院; /; /; /; /; 本项目周边无土壤环境敏感目标. 生态环境; 秦淮河（溧水区）洪水调蓄区; W; 3060; 含溧水区境内秦淮河北起江宁交界三岔河口（118°53'48.954"E， 31°47'29.691"N），沿河道向南经柘塘镇至天生桥河交汇处（118°59'43.145"E， 31°40'30.090"N），河道水面及护坡。天生桥河（胭脂河）北起柘塘镇河西村河岔口，沿河道向南，南止于洪蓝河桥约9300米，天生桥河水面及护坡约1.63 平方公里; 洪水调蓄; 本项目依托现有厂房及租赁厂房，不新增用地，不在生态空间管控区域范围内，周边均为工业用地，不在生态空间管控区域范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、水污染物排放标准 本项目废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准及南京溧水秦源污水处理有限公司接管标准，最终由南京溧水秦源污水处理有限公司集中处理，尾水排入一干河，污水处理有限公司尾水执行《城镇污水处理有限公司污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，详见表3-3。 表3-3 废水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标 准》 (GB/T31962-2015)表 1 中 A 等级标准; 南京溧水秦源污 水处理有限公司 接管标准; 南京溧水秦源污水处理有限公司尾水排放标准. pH; 6-9（无量纲）; 6-9（无量纲）; 6-9（无量纲）. COD; 500; ≤500; ≤50. SS; 400; ≤400; ≤10. NH3-N; 45; ≤45; ≤5（8）*. TN; 70; ≤70; ≤15. TP; 8; ≤8; ≤0.5. LAS; 20; ≤20; ≤0.5. 石油类; 30; ≤30; ≤1. 注：①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 项目无组织非甲烷总烃排放、油气回收装置气液比、液阻、密闭性执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），厂界内无组织非甲烷总烃能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值，具体标准见表3-4。 表3-4 无组织排放监控浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 厂界内无组织排放浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度mg/m3; 1h平均浓度值; 任意一次浓度值. 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值; 4.0; 6; 20. 油气回收装置气液比、液阻、密闭性执行《加油站大气污染物排放标准》）（GB20952-2020）。 表3-5 液比、液阻、密闭性执行的污染物排放标准 标准名称; 污染物; 浓度限制; 监控点. 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 气液比、液阻、密闭性; 表1、表2; 油气回收装置. 本项目油气回收装置排气口油气浓度参考执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相关要求，处理装置的油气（非甲烷总烃）排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m。 3、噪声排放标准 项目所在区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，具体标准值见表3-6。 表3-6工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物排放标准 危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治专项行动方案通知》（苏环办〔2019〕149号）、《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）、《关于做好危险废物贮存设施监管服务工作的通知》（宁环委办〔2021〕2号）。 一般固废的暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 生活垃圾收集和处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61 号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 建议将以下指标设为改扩建后全厂总量控制指标： 表3-7 改扩建后全厂总量申请一览表（t/a） 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排入环境量. 废气; 无组织; 21.9; 21.021; /; 0.879. 废水; 废水量; 979; 0; 979; 979. COD; 0.1688; 0.0438; 0.125; 0.049. SS; 0.2281; 0.0328; 0.1953; 0.0098. 氨氮; 0.0088; 0; 0.0088; 0.0049. 总磷; 0.0013; 0; 0.0013; 0.00049. 动植物油; 0.0131; 0; 0.0131; 0.000245. 石油类; 0.0162; 0.0065; 0.0097; 0.000245. LAS; 0.0066; 0; 0.0066; 0.00049. 固废; 废油、油渣; 1t/5a; 1t/5a; /; 0. 废活性炭; 0.04t/（3-5a）; 0.04t/（3-5a）; /; 0. 隔油池油脂; 0.1t/a; 0.1t/a; /; 0. 沉淀池污泥; 6t/a; 6t/a; /; 0. 废机油; 5t/a; 5t/a; /; 0. 废油瓶; 0.01t/a; 0.01t/a; /; 0. 生活垃圾; 6.46t/a; 6.46t/a; /; 0. 2、总量平衡方案 废水污染物：水污染物（接管量）：总计979t/a，COD 0.125t/a、SS 0.1953t/a、NH3-N 0.0088t/a、TP 0.0013t/a、动植物油0.0131t/a、石油类0.0097t/a、LAS 0.0066t/a，最终外排环境量为：COD 0.049t/a、SS 0.0098t/a、NH3-N 0.0049t/a、TP 0.00049t/a、动植物油0.000245t/a、石油类0.000245t/a、LAS 0.00049t/a，总量指标在南京溧水秦源污水处理有限公司平衡。 大气污染物：建设项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，无组织排放非甲烷总烃 0.879t/a，在溧水区范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目目前已完成改造，因此本环评不对施工期影响做详细评述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目为扩建项目，扩建部分与原有项目共用储油罐和排气筒，不可分割，本次环评对扩建后全站产生的污染物进行分析与评价。 - 废气 - （1）废气源强 ①卸油、储存、加油作业等废气 本次改扩建项目在卸油、储存、加油作业等过程造成的油气排放是主要的大气污染源，主要大气污染物为非甲烷总烃。改扩建后年销售汽油4000吨、柴油500吨。加油站的整个营运过程中油品均在封闭状态下流动，整个过程应杜绝跑、冒、滴、漏。根据《散装液态石油产品损耗标准》及相关文献资料中有关柴油、汽油损耗率系数，根据下表计算可知，本项目油品损耗总量为0.879t/a。 表4-1 加油站油气损耗量一览表（单位：t） 项目; 年消耗; 损耗率; 油气挥发量; 回收系统; 回收效率; 油气年排放量. 卸车油气损耗. 汽油; 1500; 0.23%; 9.2; 二次; 98%; 0.184. 柴油; 500; 0.05%; 0.25; 二次; 98%; 0.005. 贮存油气损耗. 汽油; 4000; 0.01%; 0.4; 无; /; 0.4. 柴油; 500; 0.01%; 0.05; 无; /; 0.05. 加油油气损耗. 汽油; 4000; 0.29%; 11.6; 二次; 98%; 0.232. 柴油; 500; 0.08%; 0.4; 二次; 98%; 0.008. 合计; /; 21.9; /; 0.879. 项目工艺采用密闭输送流程和密闭性良好的设备，严格控制加油过程中的跑、冒、滴、漏等现象，在加油过程中油品泄漏量极小，且很快经稀释扩散，对区域环境影响较小。项目物料损耗主要为蒸发损耗。蒸发损耗是指在气密性良好的容器内按规定的操作规程进行装卸、存储、输转等作业或按规定的方法零售时，由于石油产品表面汽化而造成数量减少的现象，通常以无组织形式排放到大气中。本项目设置了集中式二级油气回收系统进行油气回收，其油气回收效率可达到98%以上，加油站从罐车的接卸油、储存到给汽车油箱加油的整个过程中，油品损耗量为0.879t/a。正常营运时油品逸散无组织排放监控浓度小于4.0mg/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中标准要求，年排放量较小，对外环境影响较小。 ②汽车尾气 本加油站为三级小型加油站，不设停车场和餐饮，汽车尾气主要为来往加油汽车产生的尾气。来往加油车辆产生的汽车废气主要污染因子为CO、非甲烷总烃、NOX等。加油站为敞开式布置，易于扩散且汽车排放量相对较小，且对周边环境影响很小，因此不做详细论述。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2本项目无组织废气污染源源强核算详细结果 污染源 位置; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 排放速率(kg/h); 面源尺寸（长*宽）; 面源高度(m); 排放时间（h/a）; 厂界外监控最大浓度执行标准（mg/m3）. 站区; 非甲烷总烃; 0.879; 0.042; 42.8*18.7; 7; 8760; 4.0. （2）废气治理措施及可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中汽油储罐、汽油加油枪挥发性有机物无组织排放推荐可行技术为：污染治理设施为卸油油气回收系统、加油油气回收系统；污染治理工艺为油气平衡、油气回收。本项目设置三次油气回收系统，符合要求，因此本项目废气防治技术可行。 - 无组织废气达标排放及环境影响分析 - 项目加油站采用了二次油气回收系统，回收率可达到98%，回收后的油气排放浓度低于4mg/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB2095-2020）的要求；项目厂界无组织排放非甲烷总烃浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB2095-2020）表3油气浓度无组织排放限值；加油站内无组织排放非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1场区内 VOCs无组织排放限值。 正常工况下，加油站无组织废气对周边大气环境影响较小。 （4）非正常工况 非正常工况包括生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常工况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。本次评价主要考虑环保设施治理效率下降的污染物排放，即加油站油气回收装置出现故障，油气回收率下降。 油气回收装置出现故障情况下的污染物排放源强见表4-3。 表 4-3 非正常工况污染物排放源强表 污染源; 非正常工况原因; 非正常工况下回收效率; 污染物; 非正常排放量/t; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 加油、卸油、贮存; 油气回收设施故障，油气回收效率降低; 75%; 非甲烷总烃; 5.8125; 1; 1. 油气回收设施故障会导致站内油气浓度气味异常增高，一旦发现此情况应立即停止对外营业，对相应设备开展排查维修或更换，并做好非正常工况相关记录。事故工况开展事后评估并及时向生态环境主管部门报告。 （6）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站（HJ1249-2022）》及相关污染物排放标准，制定本项目大气监测计划见表4-4。 表4-4 项目大气污染物监测计划 产污设施; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 汽油储罐、汽油加 油枪; 加油油气回收立管; 液阻、密闭性; 1 次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1 次/年. 加油站油气回收系 统密闭点; 泄漏检测值; 1 次/年. 厂界; 非甲烷总烃; 1 次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.废水 （1）废水产生环节及源强分析 建设项目用水主要为生活用水和洗车用水，废水主要为生活污水、洗车废水和初期雨水。 （1）生活用水及生活污水 项目改扩建新增员工2人，年工作365天，三班制，每班工作8h。根据《建筑给水排水设计标准（GB50015-2019）》可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，取50L/人·班，计算得员工生活用水量110t/a。 生活用水合计用量为547.5t/a，由市政自来水管网供给，产污系数按0.8计，则生活污水年产生量合计88t/a，其中COD 200mg/L，SS 150mg/L，氨氮 20mg/L，TP 3mg/L，动植物油 30mg/L，经化粪池处理后接管市政污水管网进入南京溧水秦源污水处理有限公司处理。 （2）洗车用水及洗车废水 洗车用水量参照《用水定额 第30部分：洗车》中自动洗车通用值：30L/ 辆次。根据企业提供资料，项目建成后每天洗车辆数约为50辆，则年洗车用水量为 547.5t/a 。洗车用水损耗按 20%计，则洗车废水产生量为438t/a ，其污染物产生浓度为COD 150mg/L、SS 300mg/L、石油类30mg/L、LAS 15mg/L。本项目洗车废水经隔油池处理达到接管标准后，经市政污水管网进入南京溧水秦源污水处理有限公司处理。 （3）初期雨水 本项目采取南京市暴雨强度计算公式： 式中： q——设计暴雨强度（L/(s·hm2)）； P——设计重现期（a），取1年； T——降雨历时（min），取15min。 初期污染雨水按下列公式计算： Q=q·F·ψ·T 式中： Q——初期雨水排放量（m3 ）； q——设计暴雨强度（L/(s·hm2)）； ψ——径流系数，绿化区取0.15，道路场地取0.9 ，加权计算后得综合径流系数，取0.9； F——汇水面积（ha），本项目汇水面积按罩棚面积617.5m2折合为0.06175ha。 经计算得 q=206L/(s·hm2) ，Q=10.3m3，年暴雨次数取10，则初期雨水总量为103t/a ，其污染物产生浓度为 COD 150mg/L、SS 300mg/L、石油类 30mg/L。站内设置环保沟，罩棚立柱上设置落水管，初期雨水经环保沟和落水管收集后进入隔油池处理达到接管标准后，通过阻断阀和水封井后排入市政污水管网，进入南京溧水秦源污水处理有限公司处理。 废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-4。 表4-4 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源 名称; 废水量 （t/a）; 污染物名 称; 产生情况; 处理方 式; 接管情况; 标准浓度 限值 （mg/L）; 排放去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 接管量 （t/a）. 生活污 水; 438; COD; 200; 0.0876; 化粪池 预处理; 100; 0.0438; /; 污水经预 处理后达 到溧水秦 源污水处 理厂接管 标准，进入 溧水秦源 污水处理 厂处理，达 标后排入 一干河. SS; 150; 0.0657; 75; 0.0329; /. 氨氮; 20; 0.0088; 20; 0.0088; /. 总磷; 3; 0.0013; 3; 0.0013; /. 动植物油; 30; 0.0131; 30; 0.0131; /. 洗车废 水; 438; COD; 150; 0.0657; 隔油池+三级沉淀池; 150; 0.0657; /. SS; 300; 0.1314; 300; 0.1314; /. 石油类; 30; 0.0131; 15; 0.0066. LAS; 15; 0.0066; 15; 0.0066; /. 初期雨 水; 103; COD; 150; 0.0155; 隔油池 预处理; 150; 0.0155; /. SS; 300; 0.031; 300; 0.031; /. 石油类; 30; 0.0031; 15; 0.0031; /. 合计; 979; COD; 172.4; 0.1688; 化粪池 或隔油 池预处 理; 127.7; 0.125; 500. SS; 233; 0.2281; 199.5; 0.1953; 400. 氨氮; 8.99; 0.0088; 8.99; 0.0088; 45. 总磷; 1.33; 0.0013; 1.33; 0.0013; 8. 动植物油; 13.4; 0.0131; 13.4; 0.0131; 100. 石油类; 16.5; 0.0162; 9.9; 0.0097; 20. LAS; 6.74; 0.0066; 6.74; 0.0066; 20. （2）废水达标及措施可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020） 中污染治理设施表可知，本项目针对生活污水所采取的化粪池，针对初期雨水 以及洗车废水所采取的隔油池符合可行技术中的处理要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 南京溧水秦源污水处理有限公司; 不规律间断排放，但不属于冲击排放; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; R是 £否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 洗车废水; COD、SS、石油类、LAS; 隔油池+沉淀池; 隔油+沉淀. 3; 初期雨水; COD、SS、石油类; 隔油池; 隔油. 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 119.04364956°; 31.66755329°; 0.0979; 一干河; 不规律间断排 放，但不属于冲击排放; 8:00~24:00; 南京溧水秦源污水处理有限公司; pH; 6-9. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 4（6）*. 总氮; 12（15）*. 总磷; 0.5. *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表4-7 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; pH; 南京溧水秦源污水处理有限公司; 6-9. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 45. 5; TN; 70. 6; TP; 8. （3）接管南京溧水秦源污水处理有限公司可行性分析 南京溧水秦源污水处理有限公司现有处理规模11万t/d，现处理废水约为6万t/d，剩余处理量为5万t/d（南京溧水秦源污水处理有限公司四期扩建项目已于2019 年4月22日通过南京市溧水生态环境局的审批，批文号：溧环审[2019]3号），90%接纳生活污水，10%接纳工业废水。其服务范围为溧水城区及工业园区。 项目在污水处理有限公司的收水范围内，管网已铺设到位。 南京溧水秦源污水处理有限公司经处理达到《城镇污水处理有限公司污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中的一级 A 标准后部分出水回用于污水处理有限公司袋式浓缩压榨过滤一体机的反冲洗用水及厂区内绿化、消防用水等，剩余部分排入一干河。 南京溧水秦源污水处理有限公司处理工艺见下图。 图4-1 南京溧水秦源污水处理有限公司处理工艺流程图 污水处理有限公司接管可行性分析 ①管网铺设情况：目前南京溧水秦源污水处理有限公司污水管网已经铺设到项目所在地，为此，从污水管网上分析，能保证项目投产后，污水能够进入秦源污水处理有限公司处理； ②水量接管可行性分析：南京溧水秦源污水处理有限公司现状设计处理能力为6万m3 /d，根据南京溧水秦源污水处理有限公司在线监测数据可知，平均接管水量约为5.9万t/d，污水处理有限公司目前已接近满负荷运行。同时南京溧水秦源污水处理有限公司四期扩建工程规模为5万m3 /d 正在进行，届时南京溧水秦源污水处理有限公司设计处理能力为11万m3/d。本项目总污水量约为2.68m3 /d，仅占污水处理有限公司现有设计规模的0.00446%，占污水处理有限公司远期设计规模的0.0024%。因此，本项目废水排入南京溧水秦源污水处理有限公司处理是可行的； ③水质接管可行性分析：项目外排污水的污染物指标满足南京溧水秦源污水处理有限公司接管标准要求，因此从水质上看，项目排放的废水不会对污水厂造成冲击负荷。可见，本项目废水从水量、水质、接管标准、管网建设等各方面考虑，本项目废水进入南京溧水秦源污水处理有限公司是可行的。 （6）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），废水监测计划见下表。 表4-8 监测计划表 监测期; 类别; 监测布置; 监测项目; 监测频率; 监测机构. 运营期; 废水监测; 总排污口; 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 1年1次; 有资质的监测单位. 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目噪声主要为加油机、油泵等使用产生的噪声，噪声级约70~80dB(A)，经隔声等措施后对环境影响较小。本项目各生产设备的噪声源强见下表。 表4-9项目主要噪声设备一览表单位：dB（A） 序 号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物 插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 加油站区; 加油机; 70; 基础减振、厂房隔声; 45; 5; 1; 5; 56.02; 8:00~17:00; 20; 30.02; 1. 油泵; 70; 48; 5; 1; 5; 56.02; 30.02; 1. 注：以站区西北角为（0,0,0） 表4-9 项目主要噪声设备一览表（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 加油机; /; 10; 15; 1; 70; 隔声罩、减振垫，排风管道使用柔性软接头; 全天. 2; 油泵; /; 15; 12; 1; 80; 隔声罩、减振垫. 注：以站区西北角为（0,0,0） （2）噪声环境保护措施 本工程拟采取的主要噪声控制措施如下： 1）合理布局，将主要生产装置靠车间中心布置，靠厂界一侧布置成辅助用房或其它功能等； 2）生产设备尽量选用低噪声设备，本项目拟采购的生产设备大多数是进口设备和国内先进设备，辐射噪声比同类设备低； 3）对风机等高噪声设备，安装于具有良好隔声效果的车间内，高噪声源设备安装消声器，高振动设备安装橡胶减振垫等，可吸声30~35dB（A）； 4）加强对高噪声设备的管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象； 采取上述措施后，经预测，项目建成运行后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）厂界和环境保护目标达标情况分析 根据项目的噪声排放特点，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关规定，本次评价采用点源预测模式对建设项目厂界噪声进行预测。计算公式如下： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算方法 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算： Lp(r)=LW+Dc-A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A —倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下式计算：Lp(r)=Lp（r0）-A 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi —i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： LA（r）=LAW - DC – A 或LA（r）=LA（r0）- A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 - 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2 =LP1 -（TL+6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i（T）= LP1i（T）-（TLi +6） 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2（T）+10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj—在T时间内 j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s；N—室外声源个数； T—用于计算等效声级的时间，s； M—等效室外声源个数。 ④预测值计算 Leq= 10lg（100.1Leqg + 100.1Leqb） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 3）预测值计算 项目噪声预测结果详见表4-10。 表4-10 项目各测点噪声预测结果表 （单位：dB(A)） 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量 /dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; /; /; /; /; 70; 55; 49.40; 49.40; 49.40; 49.40; /; /; 达标; 达标. 2; 南厂界; /; /; /; /; 60; 50; 40.97; 40.97; 40.97; 40.97; /; /; 达标; 达标. 3; 西厂界; /; /; /; /; 60; 50; 26.03; 26.03; 26.03; 26.03; /; /; 达标; 达标. 4; 北厂界; /; /; /; /; 60; 50; 45.06; 45.06; 45.06; 45.06; /; /; 达标; 达标. 根据预测结果可知，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求不会对周围声环境及内部造成明显影响。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见下表。 表4-11 项目噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界噪声; 项目厂区四周界; 等效连续A声级; 1次/3个月. 4、固体废弃物 （1）固废产生情况 项目产生的固体废物为生活垃圾和清洗油罐产生的油渣等。 1、生活垃圾 工作人员产生的生活垃圾以0.5kg/d·人计，改扩建后加油站有工作人员8人，则可计算出生活垃圾的产生量为1.46t/a。顾客生活垃圾按人均0.05kg/d算，每天约100名顾客产生垃圾，顾客生活垃圾产生量为5t/a。合计生活垃圾产生量约为6.46t/a，由环卫部门清运。 2、清罐废油、废渣 本项目需对油罐进行定期清理，清罐周期为5年，根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准》，清罐产生的油渣属于危险废物。单个油罐每次清除出的罐底淤积物约0.25t，本项目共4个油罐，则本加油站清罐产生的油渣约为1t/5a，本项目不存储清罐油渣，清罐后油渣由有资质单位当场托运处理。 3、废活性炭 本项目采用三级油气回收系统处理油气，采用吸附法进行回收，此过程会产生废活性炭，根据企业提供资料，活性炭的填充量约40kg ，每3-5年更换一次，委托有资质单位处置。 4、隔油池废油脂 加油站每年对隔油池内油脂进行一次清理，此时会产生废油脂。类比中石化同类型加油站，隔油池废油脂每次产生量约为0.1t。委托有资质单位处置。 5、沉淀池污泥 加油站每月对沉淀池内污泥进行一次清理，此时会产生废污泥。沉淀池每次产生量约为0.5t。则年产生污泥量约6t/a，委托有资质单位处置。 6、废机油 加油站提供更换机油服务。根据日常计算，废机油产生量约为5t/a。废机油收集存放在站区危废仓库的油桶内，定期委托有资质单位处置。 7、废油瓶 加油站更换机油、加燃油宝等产生的废油瓶量约为0.01t/a。废机油收集存放在站区危废仓库内，定期委托有资质单位处置。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）对建设项目产生的物质进行鉴别，根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）等进行属性判定。项目固体废物汇总表见表4-12。项目危险废物汇总表见表4-13。 表4-12本项目固体废物汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废油、油渣; 清罐; 半固态; 废矿物油等; 1t/5a; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330 -2017）. 2; 废活性炭; 油气处理; 固态; 活性炭; 0.04t/（3-5a）; √. 3; 隔油池油脂; 废水处理; 半固态; 废矿物油等; 0.1t/a; √. 4; 沉淀池污泥; 废水处理; 半固态; 污泥; 6t/a; √. 5; 废机油; 机油更换; 固态; 机油; 5t/a; √. 6; 废油瓶; 加注燃油宝; 固态; 油瓶; 0.01t/a; √. 7; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 6.46t/a; √. 表4-13 本项目危险废物汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 1; 废油、油渣; 危险固废; 清罐; 半固体; 废矿物油; 《国家危险废物名录》（2025年）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）; T，I; HW08; 900-221-08; 1; 委托有资质单位进行处置. 2; 废活性炭; 油气处理; 固态; 活性炭; T; HW49; 900-039-49; 0.04t/3-5a. 3; 隔油池油脂; 废水处理; 半固态; 废矿物油等; T/I; HW08; 251-001-08; 0.1. 4; 废机油; 机油更换; 固态; 机油; T，I; HW08; 900-221-08; 5. 5; 废油瓶; 加注燃油宝; 固态; 油瓶; T，I; HW49; 900-041-49; 0.01. （2）固体废物处置及环境影响分析 本项目产生的生活垃圾等由环卫部门统一清运，废油油渣定期交由有危险废物处置资质单位清运并回收处理，站区不暂存。废活性炭、隔油池油脂、废机油、废油品存放在站区危废仓库内，本次改扩建本站区已建设一个10平方米的危废仓库可最多存放10t危废。其中本站暂存的危废量最大为5.15t/a，危险废物周转周期约为3个月，注意及时处置。废活性炭置于密封桶内，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感目标造成影响。 ①废物贮存设施必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，地面采用防渗并设置收集导流沟等； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记 录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。 ⑦建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立 危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑧在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当 向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地 环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门； ⑨规范危险废物收集贮存，完善危险废物收集体系，规范危险废物贮存设施，企业应 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗 项目所有的固废均将得到妥善处置，固废零排放。处置企业按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》苏环办〔2020〕101号等文件要求，企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报环保管理部门备案。本项目危废的暂存和处理应满足《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）的要求。 - 地下水及土壤 （1）土壤、地下水污染防治措施评述 本项目营运期可能对地下水和土壤造成影响的环节主要包括：加油岛、油罐区的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水和土壤的影响。因此项目建设过程中必须考虑土壤、地下水的保护问题，对油罐区和加油岛底部采取防渗措施，建设防渗地坪。 针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，污水管线采取重点防腐防渗。 1)车间地基需要做防渗处理，填坑铺设防渗性能好的材料，如渗透系数较低的粘土、人工合成防渗材料、防渗混凝土地基等。 2)加强危废暂存库的防渗设计，防渗系数达到规范设计的要求，固废不得露天堆放，危废暂存库需设置防渗、防漏、防雨淋、防晒措施，防止有毒物质渗入地下水和土壤环境中。 表4-14 项目采取的防渗处理措施一览表 序号; 主要环节; 包气带防污性能; 污染控制难易程度; 防渗处理措施; 现有防渗措施. 1; 重点防渗区（油罐区、加油岛）; 弱; 难; 进行特殊防渗处理，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗设计要求，采取高标准的防渗处理措施。; 本项目尚未建设危废仓库，环评获得批文后按照重点防渗的要求进行建设. 2; 一般防渗区（洗车区）; 弱; 易; 进行防渗处理，地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚黏土层（渗透系数1.0×10-7 cm/s）等效。; 本项目为租赁厂房，厂房均已建成，混凝土铺设地面，混凝土渗透系数 K≤1×10-7 cm/s，Mb≥1.5m，符合一般防渗要求. 3; 简单防渗区（办公区）; 弱; 易; 自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行黏土夯实、混凝硬化。; 本项目为租赁厂房，厂房均已建成，混凝土铺设地面，混凝土渗透系数 K≤1×10-7 cm/s，Mb≥1.5m，符合简单防渗要求. （2）跟踪监测计划 本项目站区地面均已水泥硬化，厂区内做好防渗、防漏措施，不存在地下水、土壤环境污染途径。因此，本项目可不开展地下水、土壤跟踪监测，只需做好站区内防渗、防漏工作即可。 6、生态 本项目位于南京市溧水区永阳街道秦淮大道596号，结合项目地理位置和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本项目与最近的生态空间管控区域秦淮河（溧水区）洪水调蓄区相距1060m，项目不在管控区内。 7环境风险 （1）风险源调查 ①危险物质数量及分布情况 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）选取临界量。 表4-15 本项目危险物质存储情况 序号; 名称; 全厂最大存储量/t; 临界量/t; q/Q值; 存储位置. 汽油; 60.75; 2500; 0.0243; 油罐. 柴油; 22.95; 2500; 0.00918. 机油; 0.2; 2500; 0.00008; 原料库. 废机油; 1; 2500; 0.0004; 危废仓库. 合计; 0.0336; /. 本项目Q＜1，故环境风险潜势为I，本项目风险评价工作等级为简单分析，环境风险简单分析内容见下表。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 溧水秦淮加油站改造项目. 建设地点; 南京市溧水区永阳街道秦淮大道596号. 地理坐标; 119 度 02 分 37.33 秒， 31 度 40 分 03.36 秒. 主要危险物质及分布; 危废仓库、原料库. 环境影响途径及危害 后果（大气、地表水、 地下水等）; 经识别，本项目涉及的主要风险物质为汽油、柴油、机油、危险废物，若发生泄漏事故，泄漏液体如拦截不当则可能会进入周围水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。危废库已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 大气：废气处理设施故障，废气未经处理排放，对大气产生污染。地表水、地下水：危废等发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水，对地表水、地下水水质造成不同程度污染。. 风险防范措施要求; ①危废库的危废存放按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）以及《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）的要求对危险废物暂存区进行布置； ②本项目危废库避免火源，防止发生燃烧爆炸的风险，同时不定期查看；原料库中间库地面已做防渗措施，并定期检查包装容器的完好性； ③危废库配有防护服及灭火器材、烟感探测器、去除静电装置等，一旦有突发情况，需立即采取相应的应急措施。 ④危废设置在线视频监控，并有专门的人员负责危废库的进出库记录。 （1）危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。 （2）应加强安全消防设施的检查及管理，保证其处于即用状态。 （3）强化安全生产管理，应制定岗位责任制，严格遵守操作规程。 （4）定期检查、维护仓库、危险废物暂存库，以确保正常运行，注意洒水降尘减少空气中颗粒物的含量。 （5）危险暂存库要做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 （6）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，设置事故池，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。. 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可防控。. （2）环境风险防范措施 （1）建筑安全防范措施：根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物 的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。 （2）工艺和设备、装置方面安全防范措施：设备和装置的安全主要是控制 好温度和压力下，这就要求加强员工操作规范，防止事故发生。 （3）突发环境事件应急预案编制：加油站应制定一套突发环境事件应急预案并报环保部门备案，并根据实际建设情况更新环境风险应急预案，并定期组织应急演练。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容。 - 排污口设置 建设项目污（废）水排放口、废气排气筒、固体废物贮存（处置）场所规范化设置应符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定。同时要求按《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号文）、《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。另外根据《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》，本项目无需安装在线监测。 （1）废气排气筒规范化要求 本项目无废气排气筒。 （2）废水排放口规范化要求 本项目废水排口和雨水排口均依托现有，设置明显的标志，明确废水污染物的种类，废水装置留有便于采样的位置。 （3）危废暂存库规范化要求 见上文固废章节要求中详细内容。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加油站加油卸 油区域 | 非甲烷总烃 | 三次油气回收 系统（仅针对汽油） | 《加油站大气污染物排 放标准》 （GB20952-2020） |
|  | 油气回收系统 | 气液比、液阻、密闭性 | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 化粪池 | 南京溧水秦源污水处理有限公司接管标准 |
|  | 洗车废水 | COD、SS、石油类、LAS | 隔油池+沉淀池 |  |
|  | 初期雨水 | COD、SS、石油类 | 隔油池 |  |
| 声环境 | 加油机、槽罐 车和出入车辆 | 噪声 | 低噪声设备，合理布局，采取隔声减振消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4、2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废油、油渣; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 委托有资质单位处置. 隔油池油脂; 委托有资质单位处置. 沉淀池污泥; 外售综合利用. 废机油; 委托有资质单位处置. 废油瓶; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 环卫清运. |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 储油罐、输油管线、化粪池、隔油池做好防腐防渗措施和泄漏、渗漏污染物收 集措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建筑安全防范措施：满足建筑防火要求； ②工艺和设备、装置方面安全防范措施：控制好设备和装置的温度和压力，加强员工操作规范； ③火灾爆炸事故预防措施：强化人员安全意识、做好预防预查、严格控制火源、规范卸油加油、设置火灾报警系统； ④加油站跑冒油事故预防措施：定时巡查管线、严格控制装油容量、维修检查、油罐安全设施检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①按照《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的要求申请排污许可证，规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施。 ②严格执行“三同时 ”制度项目完成后，应在规定时间内完成环保三同时验收。 ③在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ④健全污染治理设施管理制度，建立环境目标管理责任制和奖惩条例。 ⑤将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑥制定一套环境风险应急预案并报环保部门备案，并根据实际建设情况更新环境风险应急预案，并定期组织应急演练。 ⑦根据《排污单位自行监测技术指南储油库、加油站》（HJ1249-2022）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求制定自行监测方案，定期对加油站废气、废水、噪声和地下水进行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家和地方产业政策，符合当地城市规划和环境保护规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（无组织） | 非甲烷总烃 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.879 | 3.721 | 0.879 | -3.721 |
| 废水 | COD | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.092 |
|  | SS | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.1953 | 0 | 0.1953 | 0.1733 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.0088 | 0.0088 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0.0013 |
|  | 动植物油 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0131 | 0 | 0.0131 | 0.0111 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.0097 | 0.0097 |
|  | LAS | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.0066 | 0.0066 |
| 一般工业 固体废物 | 一般工业 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
|  | 生活垃圾 | 1.1 | 1.1 | 0 | 6.46 | 0 | 6.46 | 5.36 |
| 危险废物 | 危险废物 | 10 | 10 | 0 | 6.15 | 3.85 | 6.15 | -3.85 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①